Коммерческое предложение от 22.04.2024 г.

Уважаемые господа!

Компания «Новтрак» совместно с официальным дилером ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Четырехосный шторный полуприцеп мод. SP-451, 13,7 м.

Подходит под тягач с колёсной формулой 4х2 на пневмоподвеске с расстоянием от переднего габарита до центра седельно-сцепного устройства 4500 мм.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

категория транспортного средства                                  		                                                О4

РАЗМЕРЫ

| габаритная длина | 13 700 мм |
| --- | --- |
| габаритная ширина по средним стойкам | 2 560 мм |
| габаритная ширина по передней стенке и задним стойкам | 2 550 мм |
| габаритная высота | 4 000 мм |
| внутренняя высота при высоте седельно-сцепного устройства 1150 мм | 2 680 мм |
| высота бокового проема в свету при высоте ССУ 1150 мм | ок. 2 572 мм |
| внутренняя длина | 13 455 мм |
| внутренняя ширина | 2 480 мм |
| внутренний объем | 92 м3 |
| колея | 2 040 мм |

ВЕС

| масса полуприцепа в снаряженном состоянии | ок. 7 760 кг* |
| --- | --- |
| масса перевозимого груза, не более | 38 000 кг |
| полная масса полуприцепа, не более | 47 000 кг |
| распределение полной массы полуприцепа по осям |  |
| на седельно-сцепное устройство, не более | 11 000 кг |
| на тележку полуприцепа, не более | 36 000 кг |

*без запасного колеса.

ШАССИ

сварная конструкция из продольных лонжеронов и поперечных балок, изготовленных из высококачественной стали;

опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем, соответствующим ЕЭК ООН № 55.00 и расположенным согласно ISO 1726;

задний защитный брус в виде стальной трубы, соответствующий правилам ЕЭК ООН № 58-01;

2 боковых защитных приспособления, соответствующих нормам ЕЭК ООН № 73.00(широкий алюминиевый профиль с рекламой MEUSBURGER НОВТРАК по всей ширине);

боковая защита с правой стороны, имеет отверстие с болтом, предотвращающее непредвиденный доступ к запасному колесу;

2 х 12 тонн переднее опорное устройство с односторонним управлением справа;

2 противооткатных упора с держателями;

пластиковые крылья над всеми колёсами;

корзина для крепления двух запасных колес (болтовая сборка), держатели для крепления двух запасных колес (установка между 1 и 2 осями);

наружная обвязка рамы из специального профиля, позволяющего крепить груз вдоль всей длины бортов в любом направлении.

24 адаптеров для крепления груза, грузоподъемность каждого 2 000 кг.

ОСЕВОЙ АГРЕГАТ

4 х 9000 кг, марки SAF;

межосевое расстояние 2.510 мм / 1.360 мм / 1.360 мм;

дисковые тормозные механизмы;

1-ая и 2-ая оси подъемные (принудительный подъём кнопки управления расположены на полуприцепе).

КОЛЕСА И ШИНЫ

9 колес (вкл. 1 запасное), стальные диски;

шины 385/65R22,5.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;

EBS Haldex;

тормозные камеры мембранного типа;

стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;

комбинированный клапан растормаживания;

2 присоединительные пневматические головки;

розетка ABS по ISO7638;

без соединительных кабелей.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

рабочее напряжение 24 V;

задние фонари установлены на кронштейнах из нержавеющей стали; производство Россия

2 фонаря освещения номерного знака диодные;

габаритные боковые фонари диодные;

передние габаритные боковые фонари смещены ближе к задней части полуприцепа;

2 передних габаритных фонаря диодные;

2 задних выносных габаритных фонаря диодные, смонтированные на защитном брусе;

2 х 7-полюсных штепсельных разъема;

1 х 15-полюсный штепсельный разъем;

взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;

без соединительных кабелей.

ПОЛ

из ламинированной многослойной березовой фанеры толщиной 27-30 мм, рифленая поверхность;

разрешается езда погрузчика непосредственно в кузове, полная масса автопогрузчика до 7 000 кг.

ТОРЦЕВАЯ СТЕНА

передняя стальная стенка;

монтажное место для крепления пневмо- и электроразъемов на высоте около 950 мм от седельно-сцепного устройства.

# КАРКАС ТЕНТА

3 пары сдвижных складных средних стоек стальных, нерегулируемых по высоте;

2 задние стальные несъемные стойки;

специальные крепления для ремней сверху на средних стойках для уменьшения колебаний каркаса тента при частичной загрузке;

4 ряда карманов под боковые доски (слева и справа)

все стойки с четырьмя карманами под деревянные перекладины (усиленные карманы);

деревянные перекладины слева и справа;

верхние продольные балки каркаса крыши из алюминия со специальными каналами для тента, средних стоек и уплотнительной резинки тента;

сдвижной каркас крыши вперед и назад;

крепление крыши тента к переднему козырьку через поворотные скобы и люверсы;

отдельно сдвижные каркас крыши и боковины тента (для более удобной боковой загрузки/разгрузки);

без возможности подъема каркаса крыши;

без возможности регулирования каркаса по высоте;

без таможенного исполнения.

ЗАДНЯЯ СТЕНКА

алюминиевые двухстворчатые задние двери с двумя внутренними поворотными замками (штанги) на каждой дверной створке;

открываются на 270 градусов;

стальные и резиновые отбойники на задней балке слева и справа;

задние отбойники максимально сдвинуты в стороны;

на задней стойке интегрирована коробка механической натяжки бокового тента;

фиксаторы дверей в открытом положении;

выдвижная лестница сзади справа.

БОРТА

без бортов.

ТЕНТ

тент из ПВХ, со светопропускающими полосами на крыше, без таможенного исполнения плотность тента 680-900 гр/м.кв;

боковой тент слева и справа в исполнении Curtainsider с устройством механического натяжения бокового тента на задней стойке (в нижней части тент с нахлестом для защиты от попадания грязи и влаги);

боковины тента под крышей уплотнены специальным резиновым профилем (спереди профиль зафиксирован заклепками);

боковины тента с вертикальными натяжными ремнями, расстояние ок. 600 мм. Крепления тента натяжными ремнями со стальными скобами к обвязке рамы.

ПОКРАСКА

все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку;

верхние продольные балки крыши из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета;

боковая защита из анодированных алюминиевых профилей в цвет шасси

диски колес серебристого цвета;

цвет шасси, внешней обвязки рамы однотонный черный (RAL 9005);

цвет задних стоек, передней стенки, однотонный черный (RAL 9005);

цвет заднего защитного бруса в цвет шасси;

цвет тента черный (RAL 9005), без рекламы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

крепление шнура тента на кронштейнах, слева и справа на передней стенке полуприцепа;

сзади полуприцепа на нижних полках продольных лонжеронов расположены две паромные петли по одной слева и с права;

в верхней части средних стоек предусмотрены кронштейны для установки поперечных перекладин;

между средними стойками установлены поперечные перекладины;

в районе средних и задних стоек на обвязке рамы предусмотрены дополнительные места крепления адаптеров для диагонального стягивания каркаса ремнями;

4 ремня для диагонального стягивания каркаса;

8 пар карманов на внешних балках рамы для вставных стоек размером 80х80х3;

8 пар стоек 80х80;

ящик под стойки;

инструментальный ящик между тавров;

передняя стенка соединена цепью с первой поперечной перекладиной крыши;

2 фары рабочего освещения, вмонтированные в задний защитный брус;

брызговик на заднем защитном брусе с рекламой “MEUSBURGER”.

Цена с завода в Великом Новгороде 67 000,00 евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Цена указана с учетом НДС

Сертификация

Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантия

Гарантийный срок на полуприцеп -  12 месяцев с момента продажи без ограничения пробега.

Сервисное обслуживание

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты на станциях сервис-партнеров «Meusburger Новтрак».

Место отгрузки: 173008, Великий Новгород, ул. Магистральная д.15

Условия оплаты: 10 % платеж до 31.10.2024 г.

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/